现代检测技术重点整理

绪论

信息技术三大支柱

通信技术、计算机技术、传感器技术

测试的基本任务

获取有用信息

完整的测试过程

被测对象、测量方法、数值和计量单位、测量误差

测量方法分类

直接测量、间接测量

接触式测量、非接触式测量

静态测量、动态测量

测试系统的基本结构

传感器单元、硬件、驱动软件、应用软件

测试系统的类型

直接型

标准通用接口型

闭环控制型

基于网络的测控系统模型（基于现场总线/Internet）

现代测试系统特点

高精度和高分辨率；

高速实时数据分析处理；

高可靠性和稳定性；

多功能扩展；

自校准和自动故障诊断；

多种形式输出和存储结果。

现代检测检测技术的发展趋势

传感器向新型、微型、智能型发展；

测量技术向高精度、多功能、集成化、低价格、在线监测、性能标准化发展；

测量数据处理以计算机为核心，使测量、分析处理、显示及故障预报向自动化、网络化发展。

误差分析处理

- 误差表示类型

- 绝对误差（示值与真值之差，负值为修正值）

ΔA=Ax-A0

相对误差（绝对误差与真值之比）

γ0=ΔAA0×100%

引用误差（绝对误差与测量仪表量程之比，通过等级a确定最大误差值，
常用于判断选择测量仪器）

误差分类

随机误差（偶然性）、系统误差（与系统、仪器有关）、粗大误差

多次测量可以抵消随机误差，但不能减小系统误差

有效数字

数据的舍入规则：四舍五入，末位取偶（入的时候取偶），一次舍入到位

随机误差的统计特性

对称性、单峰性、有界性、抵偿性

随机误差处理（先平均后计算）

通过贝塞尔公式求标准误差的近似值

贝塞尔公式：

σ=1n-1i=1nδi2

采用近似值σ通过谢波尔德公式确定测量次数n（n一般取10~20）

谢波尔德公式：

σ2=σ2-ω212

粗大误差的剔除

- 拉依达准则：δi≥3σ的数值剔除（n小于等于10时失效）

格罗布斯（Grubbs）准则：δkmax>g0n,ασA的测量值剔除（α=1-置信概率）

分布图法：

找出上、下四分位数XU、XL，dX=XU-XL和中位数XM；

|Xi-XM|>βdX（β=1~2）的数值无效

有效区间：[ρ1,ρ2]
ρ1=XL- 0.5*β*dX  ρ2=XU+ 0.5*β*dX

测量不确定度与数据表述

- 分类

- 标准不确定度

A类标准不确定度μA（用统计方法得到）

B类标准不确定度μB（用非统计方法得到）

C类标准不确定度μC（合成在一起）

扩展不确定度U（合成不确定度的倍数表示）

置信因子确定

| 常见概率分布与置信因子k的取值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概率分布 | 正态分布 | 三角分布 | 均匀分布 | 两点分布 |
| 置信因子k | 2~3 | 6 | 3 | 1 |

A类标准不确定度

- 计算平均值

x=1ni=1nxi

计算标准偏差

Sx=i=1nxi-x2n-1

获得A类不确定度

μA=Sx=Sxn

B类标准不确定度

- 确定误差区间(-α,α)

假设概率分布

获得B类不确定度（置信区间半宽度α，包含因子k【通常为2~3之间】）

μB=αK

C类标准不确定度

μCy=i=1Nμi2

扩展不确定度U=kμC【k常取2或3】

非线性信号产生原因

- 传感器转换环节非线性

测量电路非线性

非线性信号补偿方法

- 模拟式【硬件补偿】：差动、开环（加入校正环节）、闭环

数字式【软件补偿】：拟合、查表

系统静态特性

- 基本参数

- 量程 yFS

零点y(0)【x=0时y的值】

灵敏度S=ΔyΔx

分辨率（传感器能够检测到的最小输入增量）

质量指标

- 重复性δR=ΔRmaxyFS×100%

迟滞δH=ΔHmaxyFS×100%

线性度δL=ΔlmaxyFS×100%

准确度δnmax=ΔmaxyFS×100%≤α%

稳定性和环境影响

- 零点温度系数 a0=Δy0ΔT⋅yFS

灵敏度温度系数  S=ΔyΔx,as=ST2-ST1ST1⋅ΔT×100%

可靠性

- 平均无故障时间（MTBF）

可信任概率P

故障率（1/MTBF）

可用度A（平均修复时间MTTR）

A=MTBFMTBF+MTTR

系统动态特性

- 一阶数学模型

τdydt+y=Kx

时间常数τ，静态灵敏度K

1/τ 转折频率/截止角频率，系统的工作频率范围取决于时间常数τ

响应时间 4τ

要求：会推导幅频、相频公式

二阶数学模型

1ω02d2ydt2+2ζω0dydt+y=Kx

系统无阻尼固有角频率ω0，阻尼比ζ，静态灵敏度K

幅频特性曲线是否出现峰值取决于阻尼比ζ

可用范围与允许的幅度误差和阻尼比有关

要求：会推导幅频、相频公式

传感器原理概述

- 传感器定义

传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。

传感器的组成

敏感元件（非电量=>其他易于转换为电量的物理量）、
变换元件（非电=>电）、
辅助元件（信号的调节与转换）

弹性敏感元件

- 基本特性

- 刚度

k=dFdx

灵敏度

S=1k=dxdF

固有频率

f=12πkme

分类

柱式、梁式（根部应变最大）、环式、扭转轴、膜片、薄壁圆筒、弹簧管、波纹管

应变式传感器

- 基本原理

电阻应变效应（金属）：
金属导体在外力作用下发生机械变形时，其电阻值随着所受机械变形而变化

ΔRR=ΔLL-ΔAA=1+2μεx

泊松比μ、纵向应变εx

应变片压阻效应（半导体）：
半导体材料在受到外力作用时，其电阻率ρ发生变化的现象

ΔRR=Δρρ=πEεx

纵向应变εx

ΔRR=Sεx

S为灵敏度系数

分类

丝式（典型结构、分为丝绕型和短接型【短接型的横向效应小】）、
箔式、
半导体、
薄膜

测量电路

灵敏度

S=U0ΔR0/R0

直流电桥

- 分类（灵敏度以2倍递增）

- 半桥单臂（0.25）

- 半桥双臂（0.5）

- 全桥（1）

- 和差特性（提高灵敏度、实现温度补偿、消除干扰）

电桥内的电阻有2个相邻桥臂、1个相对桥臂

相邻桥臂：
应变极性相同时，电桥输出电压与两应变差有关；
应变极性相反时，电桥输出电压与两应变和有关

相对桥臂（与相对桥臂正好相反）

校正和补偿

温度补偿方法

自补偿法（选择自补偿、组合式自补偿）、
桥路补偿法（温度升高应变片灵敏度下降）

热敏电阻补偿法

应用

测量应变、应力、位移、加速度、压力等

电感式传感器

- 基本原理

电磁感应原理（线圈匝数W、空气磁导率μ0、气隙δ、气隙导磁截面积A）

L=W2μ0A2δ

集肤效应（电涡流）

分类

- 自感

  - 变磁阻式自感传感器

L=W2μ0A2δ=W2Rm

  - 变气隙式自感传感器

S=-W2μ0A2δ2

  - 变面积式自感传感器

S=W2μ02δ

  - 螺管式自感传感器（移动螺管内铁芯来改变磁阻）

- 互感（利用互感系数，两电感反向串联）

- 电涡流

  - 高频反射式电涡流式传感器
（用于位移及与位移相关的厚度、振动等测量）

  - 低频透射式电涡流式传感器（测量厚度）

测量电路

- 差动测量系统（增大了灵敏度）

S=ΔLΔ变量

- 交流电桥（与直流不同之处为：电阻R变为阻抗Z）

  - 电感式电桥

  - 变压器电桥

变压器电桥与电阻平衡电桥相比：

优点：元件少，输出阻抗小；

缺点：变压器副边不接地，容易产生来自缘原边的静电感应电压，使高增益放大器不能正常工作

校正和补偿

交流电桥的调制与解调（实现信号的远距离传输）

应用

测厚度、无损探伤、测速

电容式传感器

- 基本原理

C=ε⋅Aδ

介电常数ε、极距δ、正对面积A

分类

- 变间隙式电容传感器（包括差动型【提高灵敏度、增大工作范围、降低影响】）

S=-ε⋅Aδ2

变面积式电容传感器

S=εδ

变介电常数式电容传感器

S=Aδ

测量电路

差动脉冲宽度调制电路

校正和补偿

应用

测位移、流量、压力、液位

压电式传感器

- 基本原理

压电效应

q=dF

电荷q、压电常数d、力F

- 正压电效应（压力 => 电荷）

- 负压电效应（电场 => 发生形变）

- 横向压电效应（x轴 => x轴）

- 纵向压电效应（x轴 => y轴）【主要运用】

C=εSδ,u=qC

压变片面积S、压电材料介电常数ε、极板间距δ【等效为电流、电压源】

居里点：温度超过居里点时，压电材料的压电性能被破坏

分类

测量电路

并联（q大、C大、时间常数大 => 适合高频、电荷）

串联（U大、C小、时间常数小 => 适合低频、电压）

校正和补偿

前置放大器：放大信号、阻抗变换

应用

磁敏式传感器之磁电式传感器

- 基本原理

电磁感应定律

E=-wdϕdt

分类

- 变气隙式【线圈与磁铁无相对运动】

被测物体运动引起磁阻变化

恒磁通式【线圈与磁铁有相对运动】

测量电路

校正和补偿

应用

测扭矩、流量、振动

磁敏式传感器之霍尔传感器

- 基本原理

霍尔效应

F=ev×B

UH=RHIBdcosθ

霍尔常数RH，与磁场方向一致的厚度d，磁场与元件的夹角θ

分类

由霍尔片、四根引线、壳体组成（横向接激励电压、纵向接负载电压）

UH-I【线性】

UH-B【不一定线性，有些情况存在非线性】

- 线性型

开关型

位移式传感器【中间物块】

计数传感器

测量电路

校正和补偿

不等电位电势补偿

温度补偿【通过并联电阻成进行补偿】

UH0=KH0IH0B,IH0=r0R0+r0I

K、R、r均会随温度变化，变化斜率不相等

应用

测电流、电压、位移、加速度、压力

磁敏式传感器之磁敏电阻

- 基本原理

磁阻效应

Δρρ0=Kμ2B21-fL/b

比例因子K，
电子迁移率μ，
磁敏电阻的长（沿着电流方向）与宽 Lb，
f(L/b)形状系数

分类

测量电路

校正和补偿

应用

无触点开关，力、加速度测量

磁敏式传感器之磁敏二极管、磁敏三极管

- 基本原理

PN结型的新型磁电转换器件【灵敏度高、正反磁灵敏度、线性区域窄】

二极管

三极管

进入r区时被嵌入，电子数量减少，进而导致电流减小

分类

测量电路

校正和补偿

应用

测磁场、电流、转速、位移，探伤，位置控制，接近开关

光电式传感器

- 工作原理

- 外光电效应

光照下电子逸出，形成光电流

E=hυ,hυ=12mv2+A

能量 E、普朗克常量h、频率υ、电子质量m、电子逸出速度v、逸出功A

光生伏特效应

在光线作用下，使物体产生一定方向的电动势

内光电效应

在光照下，物体的导电性能发生改变

分类

- 外光电效应器件

光电管【暗电流：无光照下，电流不为0；入射光越强，衰老越快】

光生伏特器件

光电池【硅、硒、砷化镓】、光敏二极管、光敏三极管

内光电效应器件

光敏电阻【阻值随光照增强而减小】、光导管

光敏电阻结构

暗电流：光敏电阻在室温条件下，无光照时测量的电阻值称为暗电阻，此时在给定电压下流过的电流。

亮电流：光敏电阻在某一光照下的阻值，称为该光照下的亮电阻。此时流过的电流。

光电流：亮电流与暗电流之差测量电路

光电传感器【组成：光源、光学元件、光电变换器】

e.g. 光电耦合器

校正和补偿

应用

图像传感器

- 基本原理

光学图像转换成电信号

分类

- 电荷耦合器件（CCD）【以电荷为信号载体，灵敏度高、动态范围高】

光照产生了自由电子，电子数量取决于光照强度和收集时间

线型

面型

互补式金属-氧化物-半导体（CMOS）型【以电压为信号载体、低功耗高集成】

测量电路

校正和补偿

应用

热电式传感器

- 工作原理

温度转换为电量（电阻、电势等）

分类

- 温度 => 电阻

热电阻、热敏电阻

温度 => 电势

热电偶、PN结传感器

温度 => 电荷

热电探测器、红外探测器

接触式测温【热平衡、滞后大、精度在1%】与非接触测温【热辐射、适合高温、精度在10度左右】

测量电路

热敏电阻【e分布曲线、阻值随温度上升递减】

热电偶：ET1,T3=ET1,T2+ET2,T3

校正和补偿

热电偶

0℃恒温法【校准】

冷端温度实时测量修正法

补偿导线法（远离热源，获得相对稳定的冷端）

补偿电桥法

应用

数字式传感器

- 工作原理

模拟量转换为数字量

优点：

测量精度和分辨率高；

抗干扰能力强；

易于计算机连接，便于信号处理和实现自动化测量；

适宜于远距离传输。

分类

脉冲输出式【光栅数字传感器、感应同步器\】

编码输出式【编码器】

频率输出式

- 光栅数字传感器

光栅莫尔条纹

  - 构成：光源、透镜、主光栅、指示光栅、光电元件

  - 莫尔光栅

    - 产生：

      - 主光栅和指示光栅具有夹角；

      - 挡光效应、光的衍射

      - 宽度大于栅距W的明暗条纹

    - 光栅莫尔条纹：B≈Wθ

    - 特征：

      - 运动对应关系；

      - 放大位移；

      - 减小误差。

    - 主光栅每移动W变化一个周期，可用过光电元件，转换为电信号

    - 辨向电路（间距为B/4的位置设置两个光电元件）

- 感应同步器

- 编码器

- 容栅传感器

可测量大位移的变面积电容式数字传感器

光纤式传感器

- 工作原理

分类

测量电路

校正和补偿

应用

辐射式传感器之红外传感器

- 工作原理

分类

测量电路

校正和补偿

应用

辐射式传感器之超声波传感器

- 工作原理

分类

测量电路

校正和补偿

应用

辐射式传感器之SAW传感器

- 工作原理

分类

测量电路

校正和补偿

应用