| 班级： | 评分： |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 教师签字： |  |
| 学号： | 批改日期： |  |

第6章动态电路的暂态响应

6.1预习报告

- 实验目标

- 实验原理

- 实验仪器和材料

| 直流稳压电源 | 1台 |
| --- | --- |
| 示波器 | 1台 |
| 万用表 | 1台 |
| 九孔板 | 1块 |
| 电阻 | 若干 |
| 电感 | 1个 |
| 电容 | 2个 |
| 开关 | 2个 |
| 连接线 | 若干 |

- 实验前仿真

1.一阶RC电路仿真

请根据电路实验教材中的Multisim仿真提示，建立电路实验教材中图6-5所示电路，注意搭建仿真电路时将图6-5中的电阻更换为灯泡。在0.1F-1F之间自选3个C参数。电容初始电压设置为0V。分别对3个C参数对应的RC充电电路进行仿真，记录电容值和对应的电容电压波形，测量对应时间常数τ。观察总结不同参数时电容充电过程中灯泡亮度的变化规律和快慢。

图6-5电容充电电路

动态电路仿真参数：

| 直流电源电压 | 灯泡参数 | 电容值1 | 电容值2 | 电容值3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（1）当C=       时，记录仿真电路图、电源和电容电压波形，测量时间常数=      。

（请将仿真原理图复制或粘贴在此处）

（请将电源和电容电压波形复制或粘贴在此处）

（2）当C=       时，记录仿真电路图、电源和电容电压波形，测量时间常数=      。

（请将电源和电容电压波形复制或粘贴在此处）

（3）当C=      时，记录仿真电路图、电源和电容电压波形，测量时间常数=      。

（请将电源和电容电压波形复制或粘贴在此处）

（4）总结不同参数时电容充电过程中灯泡亮度的变化规律和快慢，试阐述原因。

6.2实验报告

1．RC一阶电路的充放电实验过程

根据图6-12所示电路图在面包板上搭建RC充放电电路。用直流稳压电源输出+5V电压，R1=R2= 20kΩ,C= 1μF。

图6-12  RC一阶充放电实验电路

图6-12中拨动开关S1至左侧闭合，此时电路进入电容充电状态。

（1）取R1 =20kΩ，电容C=1μF，用示波器的Run/Stop按钮测量、观察和记录电容充电电压波形，用示波器的测量功能测量电容电压从0充电到稳态值的0.632倍所需的时间，即时间常数        ，并将电容电压充电波形记录在下图中。

（2）增加一个电容C= 1μF，并联至原来的电容旁边，再用示波器测量、观察和记录电容电压充电波形，用示波器的测量功能测量电容电压从0充电到稳态值的0.632倍所需的时间，即时间常数        ，并将电容电压充电波形记录在下图中。

（3）完成充电测量后，去掉并联电容，仅保留原电容，取R2 =20kΩ，拨动开关S1至右侧闭合，用示波器观察放电时电容电压波形，测量时间常数       ，并将电容电压放电波形记录在下图中。

（4）取R1 = 200Ω，电容C= 1μF，拨动开关S1至左侧闭合，用示波器的单次触发Single功能捕捉电容充电电压波形，和时间常数        ，将电容电压充电波形记录在下图中。

- RLC二阶电路的实验过程

RLC二阶电路实验电路如图6-13所示，根据原理图搭建电路。图中直流电压源的电压设置为5V，，，，为电阻值在范围内可调的电位器。

图6-13 RLC二阶实验电路

先拨动开关S1至左侧闭合，给电容C充电，然后拨动开关S1至右侧闭合，此时电路为RLC二阶电路，用示波器测量二阶电路电容电压的暂态波形。

（1）计算临界阻尼对应阻值=       。

（2）调节电位器R2，要求出现类似电路实验教材中图6-10的单调衰减波形，及其对应的电阻值（用万用表电阻档测量），=       ，并将单调衰减波形记录在下图中。

（3）振荡衰减时，用示波器测量两个相邻的峰值，以及两个相邻峰值对应的时间间隔。

=       时，电容电压振荡衰减波形第一个峰值为       ，第二个峰值为       ，两个相邻峰值之间的时间间隔为       ，并将振荡衰减波形记录在下图中。

6.3 思考题

1.根据参数和实验波形总结RC一阶电路充放电和RLC二阶电路暂态响应规律。

2.结合二阶电路的理论和二阶电路振荡衰减波形的测量数据，计算衰减因子。

理论值：

根据测量数据计算值：