| 班级： | 评分： |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 教师签字： |  |
| 学号： | 批改日期： |  |

注意：如果你的电路理论课跨选至别的班级，请填写理论课授课教师姓名：_______。

第5章 基本运算电路

5.1预习报告

- 实验目标

- 实验原理

- 实验仪器和材料

| 直流稳压电源 | 1台 |
| --- | --- |
| 信号发生器 | 1台 |
| 万用表 | 1台 |
| 面包板 | 1块 |
| 运算放大器 | 2个，型号μA741 |
| 电容 | 1个，1uF |
| 电阻 | 若干，10kΩ，20kΩ |
| 连接线 | 若干 |

- 实验前仿真

1.仿真电路搭建

请根据电路实验教材中的Multisim仿真提示，对电路实验教材中图5-5所示电路进行仿真。

图5-5反相比例电路

当输入信号为直流源DC_POWER时，记录仿真电路图，并填写表5-1：

表5-1 直流激励时反相比例放大器仿真参数和仿真结果

| 直流激励输入电压幅值 |  |  | 运放输出电压幅值 |
| --- | --- | --- | --- |

（请将直流激励的仿真原理图复制或粘贴在此处）

当输入信号为交流源AC_POWER时，记录仿真电路图，及输入和输出电压波形，并填写表5-2：

表5-2 交流激励时的反相比例放大器仿真参数

| 交流激励输入电压幅值 |  |  | 运放输出电压幅值 |
| --- | --- | --- | --- |

（请将交流激励的仿真原理图复制或粘贴在此处）

5.2实验报告

1．反相比例电路

在面包板上搭建如图5-9所示反相比例实验电路。图中电压源由信号发生器提供峰峰值为1Vpp的正弦波，频率1kHz。运算放大器芯片为μA741，两个电阻的阻值自行在实验室提供的电阻中选择。完成以下任务：

- 用示波器的两个通道分别测量并记录图5-9中的输入信号和输出信号波形。观察输出波形与输入波形是否反相；

- 用示波器测量输入和输出信号波形的有效值，=       ，=       ，计算比例系数=       ，理论比例系数值=       。

图5-9反相比例实验电路

2. 同相比例电路

在面包板上搭建如图5-10所示的由两个反相比例电路构成的同相比例电路。图中两个运放的供电电源由同一个直流稳压电源提供。

图5-10同相比例实验电路

要求自行在实验室提供的电阻中选择阻值，完成以下任务：

1）实现比例系数大于1，记录各电阻阻值       ，       ，       ，       。信号源输出信号峰峰值为       Vpp，频率为       Hz。用示波器测量并记录输入、输出信号的波形及有效值，=       ，=       ，计算比例系数=       ，理论比例系数值=       。（注意输入信号的幅值范围，避免运放输出电压出现饱和现象）

2）实现比例系数小于1，记录各电阻阻值       ，       ，       ，       。信号源输出信号峰峰值为       Vpp，频率为       Hz。用示波器测量并记录输入、输出信号的波形及有效值，=       ，=       ，计算比例系数=       ，理论比例系数值=       。

3. 反相微分电路（选做）

反相微分实验电路如图5-12所示。图中电压源由信号发生器提供。

图5-12反相微分实验电路

按照图5-12在面包板上将电路连接好后，完成以下任务：

（1）设置信号发生器先输出峰峰值为1Vpp、频率为100Hz的正弦信号，用示波器的两个通道分别测量并记录图5-12中的输入信号和输出信号波形。

（2）将信号发生器输出的信号改为锯齿波信号，用示波器同时测量并记录输入和输出信号的波形。

5.3 思考题

1.记录实验中出现的故障现象及解决方法，总结在面包板上搭建电路的方法。

2.对比实验中，比例系数的实测值和理论值，分析差异的原因。