实验三 直升机姿态控制系统设计

班级：自动化2104班

姓名：李相宜 2215015011

马茂原 2216113438

联系方式：15029277956

指导老师：景洲

日期： 2024年4月13日

预习报告

马茂原 预习

- 写出直升机垂直起飞和降落、 悬停等控制系统与飞行动力学的基本原理， 控制难点在哪里。

直升机能够实现垂直起飞、悬停和降落的关键在于它的旋翼系统。旋翼通过旋转产生升力,使直升机能够垂直升降。

控制直升机飞行动力学的主要系统包括:

- 旋翼系统：主旋翼产生大部分升力,通过改变旋翼桨距和旋转速度来调节升力大小。尾旋翼提供反向力矩,抵消主旋翼产生的旋转力矩,使直升机保持稳定。

- 传动系统：将发动机的动力传递给主旋翼和尾旋翼,使其旋转。

3. 飞行控制系统：包括方向舵、旋翼集流器等,用于改变旋翼的桨距和方向,实现俯仰、横滚、航向的控制。提供控制反馈,维持直升机飞行姿态。

控制的难点:

1. 动力学耦合：直升机的六个自由度(三个位移,三个姿态角)相互耦合,需要协调控制。

2. 非线性和非最小相位特性：升力随着来流速度和攻角的变化呈现明显的非线性。

3. 外部干扰：需要抵御风等外部干扰的影响,维持稳定飞行。

- 写出 PID 控制算法及各参数的作用， 对系统性能的影响， 应用于那些控制对象。

PID控制算法由三个基本控制模式组成:比例(Proportional)、积分(Integral)和微分(Derivative)。通过对被控对象的误差信号进行线性组合,可以获得控制量的调节值。

PID控制算法的表达式为:

其中: 是控制器的输出量，是系统的误差,即设定值与实际值的差，是比例系数是积分系数，是微分系数。

参数的作用:

1. 比例(P)项: 根据当前误差的大小决定控制输出，提高系统响应速度,但存在静差。

2. 积分(I)项:  通过累加误差来消除静差，消除静差,但会引入振荡和延迟。

3. 微分(D)项: 根据误差的变化率决定控制输出。预测系统行为,提高控制前馈,减小超调量。

对系统性能的影响:

1. Kp增大:加快系统响应,但超调量也增大,甚至引起振荡。

2. Ki增大:加速消除静差,但超调量也增大,响应变慢。

3. Kd增大:减小超调量和振荡,但对高频噪声敏感。

PID控制在工业上的应用:

1. 运动控制系统：机器人关节运动控制、伺服电机位置控制等。

2. 过程控制系统：温度控制、液位控制、压力控制等。

3. 电力电子系统：直流电机速度控制、逆变器电压控制等。

3.写出 PID 参数经验调整方法

PID 参数经验调整方法步骤如下:

1. 获取一组初始PID参数值

获得初始PID值,使系统能够基本维持闭环控制并有一定的动态响应能力。

2. 闭环试运行并观察系统响应

将PID控制器与被控对象连接,进行闭环控制。观察系统在给定输入指令信号下的实际输出响应曲线。

3. 判断系统响应性能

根据响应曲线,判断如下几个主要性能指标:稳态误差、上升时间和调节时间、超调量、稳态振荡程度

4. 调整PID参数

根据上述性能指标进行分析判断,并依据经验调整PID参数:

- 缩小稳态误差:增大Ki

B. 减小上升时间:增大Kp,适当增大Ki

C. 减小超调量和振荡:减小Kp,增大Kd

D. 改善调节时间:适当增大Kp和Ki

5. 重复步骤2-4

进行反复试验,不断调整PID参数,直至满足系统响应要求。

李相宜 预习

- 1.写出直升机垂直起飞和降落、 悬停等控制系统与飞行动力学的基本原理， 控制难点在哪里。

直升机垂直起飞、降落和悬停等动作的实现，主要依赖于其独特的控制系统与飞行动力学原理。

直升机垂直起降的基本原理主要是通过其旋翼系统产生升力和推力。旋翼系统，包括主旋翼和尾旋翼，是直升机的关键部分。在起飞时，旋翼旋转产生向上的升力，当升力大于直升机重力时，直升机便能垂直上升。降落时，通过减小旋翼的转速和角度，降低升力，使直升机平稳着陆。悬停是直升机在某一高度上保持位置和方向不变的飞行状态。要实现悬停，需要精确控制旋翼的拉力，使其在铅锤面上的分力等于重力，以保持高度不变。同时，还需通过操纵驾驶杆使旋翼拉力的水平分力与水平风的合力为零，以保持位置稳定。此外，直升机的尾桨也起到关键作用，其拉力或推力力矩与旋翼的反扭矩合力距为零，以保持直升机的方向稳定。

直升机的控制系统和飞行动力学的控制难点为如下几点：首先，旋翼叶片的收放调节是一大挑战。在不同飞行阶段和动态环境下，叶片的收放位置需要实时调整，这对操作员的技能和反应速度提出了高要求。其次，在悬停状态中，操纵驾驶杆以维持直升机的稳定也是一项技术活。操作员需要精准地控制驾驶杆，以应对直升机可能出现的各种加速度变化。

- 2.写出 PID 控制算法及各参数的作用， 对系统性能的影响， 应用于那些控制对象。

（1）PID（比例-积分-微分）控制算法是一种广泛应用的反馈控制算法，其通过计算偏差的比例（P）、积分（I）和微分（D）来进行控制量的调整，以达到控制目标。以下是对PID控制算法及其参数作用的详细解释，以及它们对系统性能的影响和适用的控制对象。

（2）PID控制算法的基本公式为：

[u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}]

其中：

(u(t)) 是控制器的输出。

(e(t)) 是目标值与实际值之间的偏差。

(K_p), (K_i), (K_d) 分别是比例、积分和微分系数，它们决定了控制算法对偏差的响应。

参数作用及对系统性能的影响

比例系数 (K_p)

作用：直接对偏差做出反应，减少偏差。

对系统性能的影响：

增大 (K_p) 可以加快响应速度，但可能导致系统振荡或不稳定。

减小 (K_p) 可以使系统更稳定，但响应速度变慢。

积分系数 (K_i)

作用：消除稳态误差，对累积的偏差进行补偿。

对系统性能影响：

增大 (K_i) 可以减小稳态误差，但可能增加超调量或导致系统不稳定。

减小 (K_i) 可以减少超调量，但可能增大稳态误差。

微分系数 (K_d)

作用：预测偏差的变化趋势，提前调整控制量，改善动态性能。

对系统性能影响：

增大 (K_d) 可以提高系统的响应速度，减少超调量，增加稳定性。

减小 (K_d) 可能使系统响应变慢，对突变信号的响应能力减弱。

（3）应用的控制对象

PID控制算法适用于许多控制对象，包括但不限于：

温度控制系统：如恒温箱、工业炉等。

位置控制系统：如机器人手臂、伺服电机等。

速度控制系统：如汽车巡航控制、电机转速控制等。

液体或气体流量控制系统：如化工过程控制、供水系统等。

在这些系统中，PID控制算法可以有效地根据实时反馈调整控制量，使系统输出接近或达到期望目标。不过，具体参数的选择需要根据实际应用场景和系统特性进行调整和优化。在实际应用中，通常还需要结合其他控制策略或算法，以提高系统的鲁棒性和适应性。

- 3.写出 PID 参数经验调整方法

PID参数的经验调整方法主要依赖于对系统响应的观察和逐步调整。以下是常用的经验调整方法：

（1）比例参数（(K_p)）的调整：

初始时，将比例参数设为一个较小的值。

通过试验观察系统的响应情况。如果系统的响应过冲很大，即超过了期望的范围或出现了震荡，这说明比例参数设置得太大。此时，应减小比例参数的值。

如果系统的响应过于迟缓，即响应速度远低于期望，那么比例参数可能设置得太小。此时，应适当增加比例参数的值。

反复调整比例参数，直到系统的响应达到理想状态，既不过冲也不过于迟缓。

（2）积分参数（(K_i)）的调整：

同样，将积分参数初始化为一个较小的值。

观察系统响应中是否存在稳态误差，即系统是否能在长时间运行后稳定在期望值附近。如果存在稳态误差，说明积分参数可能设置得太小。

增大积分参数的值，逐步减少稳态误差。但要注意，如果积分参数设置得过大，可能导致系统出现过冲或震荡。

根据系统响应的稳态误差情况，逐步调整积分参数，直至稳态误差达到可接受的范围。

（3）微分参数（(K_d)）的调整：

微分参数通常初始设置为0。

观察系统响应的动态特性，特别是系统对突变信号的响应能力。如果系统响应过冲或震荡，说明微分参数可能需要增加。

逐步增加微分参数的值，观察系统响应的改善情况。微分参数的增加通常有助于提高系统的响应速度和稳定性。

如果增加微分参数后系统响应变得不稳定或过于敏感，应适当减小微分参数的值。

在调整PID参数时，要注意参数之间的相互影响。改变一个参数可能会导致之前已经调整好的其他参数不再最优。因此，调整过程可能需要反复进行，直到找到一组能使系统性能达到最佳的PID参数组合。

- 一、实验目的

- 了解直升机结构和飞行原理，垂直起飞和降落、悬停等控制原理。

- 熟悉 PID 算法与参数对系统性能的影响，掌握 PID 应用与参数调整。

- 掌握 LabVIEW 图形化编程方法。

- 二、实验设备与软件

- 软件系统：Win7 系统，Labview2015 开发软件。

- 硬件设备：计算机，NI ElvisⅡ实验平台，直升机模拟系统一套。

- 直升机模拟系统接口

| 序号 | 端子 | 端子说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +12V | +12V 电源正极 |
| 2 | GND | +12V 电源地 |
| 3 | +5V | +5V 电源正极 |
| 4 | GND | +5V 电源地 |
| 5 | AIN3 | 3 号模拟量检测端子，螺旋桨电机电压检测端子 |
| 6 | AIN2 | 2 号模拟量检测端子，螺旋桨电机电压检测端子 |
|  | DA-OUT0 | 模型控制信号输入端子，螺旋桨电机电压控制端子 |
|  | AGND | 模拟地线 |

- SS49E 系列霍尔效应线性位置传感器

SS49E 和 SS59ET 系列经济型线性霍尔效应传感器，为小型、通用、线性、霍尔效应传感器装置，它的运行依靠永久磁铁或电磁铁的磁场。线性电流源输出电压由供电电压设定，并随磁场强度成比例地变化。集成电路具有低噪声输出的特点，致使不再需要采用外部滤波。它还包括有薄膜式电阻，能提高温度的稳定性和准确性。这些线性霍尔效应传感器的工作温度范围为-40℃至 100℃（-40°F 至 212°F），适用于各种商业、用户和工业环境条件。

SS49E/SS59ET 系列霍尔效应线性位置传感器应用范围：电流传感，电动机控制，位置传感，磁码读数，旋转编码器，铁金属探测器，振动传感，液位传感，重量传感。

- 螺旋桨性能参数

- 额定电压：12V

- 电流：0.17A

- 功率：2.14W

- 额定转速：10000rpm

- 最大气流：0.322CMM，11.4CFM

- 最大风压：0.332inAq，8.432mmAq

- 噪音水平：39.1dB/A

- NI ElvisⅡ开发平台实验中用到的接口：

- 8 个模拟量输入接口 AI0-AI7 中的选两个接采样点，其中“+”接信号端，“-”端接地。

- 可变电源 VPS 的 Supply+输出控制电压信号，范围 0-10V。

- 电源：+5V、GND

AI0-AI7

VPS

+5V/GND

- 直升机与 ELVIS 接线端子对应表如下：（*注意共地）

| 序号 | 直升机接线端子 | ELVIS 对应端子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +12V | 外部电源/电池 +12V/GND |
| 2 | GND |  |
| 3 | +5V | +5V |
| 4 | GND | GND |
| 5 | AIN3 |  |
| 6 | AIN2 |  |
| 9 | DA-OUT0 | VPS（Supply+） |
| 10 | AGND | GND |

- 三、直升机控制设计思路与方案

- 基于实验要求,对于直升机姿态(俯仰、平姿和仰姿)的控制思路如下：

- 1. 建模

- 本实验中,我们可以先将模型简化为只考虑俯仰、平姿和仰姿，仅一个转动自由度。忽略平动运动和部分非线性项,建立一个线性化模型。这样可以降低模型复杂度,有利于控制器设计。

- 2. 传感器

- 直升机模型使用了SS49E线性霍尔效应位置传感器来测量俯仰角、平姿角和仰姿角。这是合适的选择,因为霍尔传感器可以直接测量角度,且线性度好。

- 3. 控制器设计

- 采用PID控制器,对于直升机姿态需要设计一个PID控制环。PID控制算法简单,广泛应用于工业领域。P(比例)对跟踪性能影响最大,但不能消除稳态偏差；I(积分)环主要消除静差,但会导致响应时间变大；D(微分)环可以提高系统响应速度,但对高频噪声敏感。

- 4. PID参数调节

- PID参数的调节是控制系统设计的关键。我们根据系统响应特性对P/I/D分量进行试调，调节过程中需要注意系统的稳定性,避免出现持续震荡等现象。

- 5. 编程实现

- 最后在LabVIEW环境下,将各子系统集成为完整的控制系统。实现的主要功能包括:实时读取传感器数据，执行PID控制算法,计算控制量输出给驱动器；制作出人机交互界面,显示系统状态、设置目标值和切换手动/自动模式。

- LabVIEW的实现过程中的关键步骤

- 我们首先使用LabVIEW自带的PID控制器，对直升机进行PID控制。其LabVIEW程序如图1所示。

- 图1 自带 LabVIEW程序

- 其LabVIEW 程序的关键步骤为：

- 1. 数据采集模块

- 使用 LabVIEW 的 DAQ 获取来自直升机位置传感器的模拟量输入；配置采集通道 AI0 和 AI1,对应直升机姿态的输入输出；设置采样率、采样模式等参数；使用 DAQ读取采样数据。

- 2. 数据处理模块

- 该模块对采集的原始数据进行处理,以获得直升机的当前姿态角度。使用公式节点将模拟量转换为实际角度值；设置期望的目标姿态角度；计算角度偏差作为 PID 控制器的输入。

- 3. PID 控制模块

- 该模块是系统的核心,使用 LabVIEW 内置的PID VI实现对直升机姿态的 PID 控制。该模块包括PID 控制模式选择；手动设置或自动调节 PID 参数；设置控制范围；PID VI 的输入连接到角度偏差,输出为控制量。

- 4. 控制量输出模块

- 该模块将 PID 控制器的输出转化为实际控制量,即电压信号,并输出给驱动直升机的电机。将 PID 输出转换为模拟量控制电压范围；使用模拟量写入 VI 将控制电压输出到 ELVIS 平台的 VPS 端口。

- 5. 显示与界面模块

- 该模块实现了人机交互界面,显示系统状态和控制参数。使用图表控件显示实时姿态角度和历史曲线；使用数字显示控件显示设定值和 PID 输出；使用控制按钮切换手动/自动模式,调节 PID 参数。

- 之后，我们自己手动制作PID控制器，对直升机进行PID控制。其LabVIEW程序如图2所示。

- 图2  手动制作LabVIEW程序

- 其LabVIEW 程序的关键步骤为：

- 1. 数据采集模块

- 该模块使用DAQ助手从直升机位置传感器获取模拟量输入数据。配置物理通道AI0和AI1,设置采样率、采样模式等参数,使用DAQ读取原始数据。

- 2. 数据处理模块

- 该模块将采集到的原始模拟量转换为实际角度值,并计算与目标值的偏差,作为PID控制器的输入。从控制界面获取目标角度设定值,计算实际角度与目标角度的偏差。

- 3. PID控制算法模块

- 这是程序的核心部分,手写实现了标准的PID控制算法。关键步骤包括:

- 使用积分器和微分器VI分别计算误差的积分和导数.，分别对误差、积分值和导数值进行增益调整(KP、KI、KD)，将三者累加,得到最终的PID控制输出。

- 4. 控制量输出模块

- 该模块将PID控制输出转化为实际的控制电压信号,输出给驱动电机。限幅器限制PID输出在合理范围内，将限制后的值转换为模拟控制电压通过模拟量写入输出控制电压到ELVIS平台。

- 5. 仿真模块

- 该模块包含了直升机的简化仿真模型,可用于算法验证和系统测试。将控制输出馈入直升机仿真模型，从模型获取仿真后的响应状态。

- 6. 显示与界面模块

- 该模块实现了图形化的人机交互界面。波形图显示实时角度、偏差和控制输出曲线，数字显示目标值、实际值和各PID参数，控制按钮和旋钮,设定目标值和调节PID参数。

- 不同 PID 参数下的直升机姿态控制

- 使用LabVIEW自带的PID控制器，对直升机姿态进行PID控制的结果如图3-图13所示。

- 图3  Kc=0.5，Ti=0.035，Td=0.004

- 图4  Kc=0.5，Ti=0.035，Td=0.004

- 不同比例参数Kc

- 图5  Kc=0.5，Ti=0.035，Td=0.004

- 图6  Kc=1.5，Ti=0.035，Td=0.004

- 图7  Kc=2.5，Ti=0.035，Td=0.004

- 不同积分参数Ti

- 图8  Kc=1.5，Ti=0.015，Td=0.004

- 图9  Kc=1.5，Ti=0.035，Td=0.004

- 图10  Kc=1.5，Ti=0.070，Td=0.004

- 不同微分参数Td

- 图11  Kc=1.5，Ti=0.035，Td=0.001

- 图12  Kc=1.5，Ti=0.035，Td=0.004

- 图13  Kc=1.5，Ti=0.035，Td=0.020

- 手动设置电压，对直升机进行姿态控制的情况如图14-图26所示。

- 图14 俯姿至仰姿

- 图15 仰姿至俯姿

- 手动编写PID控制器，对直升机姿态进行PID控制的结果如图16-图13所示。

- 图16  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.004

- 图17  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.004

- 不同比例参数Kc

- 图18  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.004

- 图19  Kp=5，Ki=0.05，Kd=0.004

- 图20  Kp=15，Ki=0.05，Kd=0.004

- 不同积分参数Ki

- 图21  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.004

- 图22  Kp=10，Ki=0.1，Kd=0.004

- 图23  Kp=10，Ki=0.01，Kd=0.004

- 不同微分参数Kd

- 图24  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.004

- 图25  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.01

- 图26  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.001

- 依次设置Kp，Ki，Kd的动态效果如图27-图29所示：

- 图27  Kp=10，Ki=0，Kd=0

- 图28  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0

- 图29  Kp=10，Ki=0.05，Kd=0.004

- 手动设置电压，对直升机进行姿态控制的情况如图30-图31所示。

- 图30 俯姿至仰姿

- 图31 仰姿至俯姿

- 六、PID数据与系统控制性能的影响

1. Kp - 比例增益(Proportional Gain)

Kp过小会导致系统响应缓慢,跟踪效果差, Kp过大会引起系统振荡,甚至失稳, 适当增大Kp可提高系统响应速度和跟踪性能,但需控制在一个合理范围内。

2. Ki - 积分增益(Integral Gain)

Ki过小会导致系统存在稳态误差,无法精确控制姿态，Ki过大会引入积分饱和,降低系统动态响应性能，适当增大Ki可消除稳态偏差,改善稳态精度,但不能过度。

3. Kd - 微分增益(Derivative Gain)

Kd过大会放大高频噪声,导致输出剧烈波动，Kd过小会使系统对扰动的反应迟钝,抗扰性能差，适当增大Kd可提高系统的抗扰能力和早熟特性,但也需控制在合理范围。

4. Kc - 控制器增益(Proportional Gain)

Kc过小会导致系统响应缓慢,跟踪效果差，Kc过大会引起系统振荡,甚至失稳，适当增大Kc可提高系统响应速度和跟踪性能,但需控制在一个合理范围内。

5. Ti - 积分时间(Integral Time)

Ti过大,相当于Ki(积分增益)较小,会导致系统存在稳态误差无法精确控制姿态，Ti过小,相当于Ki较大,动态响应会变慢。适当减小Ti(增大Ki)可消除稳态偏差,改善稳态精度,但不能过度。

6. Td - 微分时间(Derivative Time)

Td过大,相当于Kd(微分增益)较大,会放大高频噪声,导致输出剧烈波动，Td过小,相当于Kd较小,系统对扰动的反应迟钝,抗扰性能差，适当增大Td可提高系统的抗扰能力和早熟特性,但也需控制在合理范围。

- 七、说明调试中的出现的问题与解决方法

- 1. 控制器参数问题

- 问题: PID参数设置不当,导致系统响应慢、振荡或不收敛。

- 解决方法: 根据实际系统特性,合理选择PID的值。

- 2. 输出限制问题

- 问题:系统输出超出电机或驱动器的可控范围。

- 解决方法: 在PID VI中设置较大的输出限制

- 3. 振荡和噪声问题

- 问题:系统响应存在振荡和高频噪声。

- 解决方法:降低微分系数,提高系统阻尼；插入低通滤波器抑制高频噪声

- 八、实验总结

本实验旨在了解直升机结构和飞行原理,熟悉PID控制算法及参数对系统性能的影响,掌握LabVIEW图形化编程。实验使用了NI ElvisII实验平台、直升机模拟系统以及LabVIEW软件。直升机使用SS49E线性霍尔效应传感器测量姿态角度。对于直升机姿态控制,采用了PID控制算法。首先利用LabVIEW自带的PID控制器进行控制,后又手动编写了PID控制算法进行控制。实验重点是调节PID参数(Kp、Ki、Kd以及Kc、Ti、Td),观察对系统响应的影响。增大Kp（Kc）可提高响应速度但可能引入振荡;增大Ki/减小Ti可消除静差但响应变慢;增大Kd适度可提高抗扰性能。通过在LabVIEW中设计人机交互界面,可实时显示系统状态、设置目标值和切换手动/自动模式等,方便进行控制和调参。实验过程中分析了不同PID参数对直升机姿态控制系统响应的影响,对PID控制算法及其调参方法有了更深入的理解。

综上所述,本实验通过对直升机模拟系统的PID控制,加深了对PID算法原理及调参策略的掌握,培养了运用LabVIEW进行系统设计的能力。